MWR308雷达协议

(版本：V1.1)

一、通讯协议

1、结果输出协议

结果输出协议根据配置有三种可选：

1.1、速度数据标准输出格式

来向目标速度数据格式：0xFC+0xFA+速度值+0x00

去向目标速度数据格式：0xFB+0xFD+速度值+0x00

注：速度值数据范围0x01~0xDC（对应速度范围1km/h~220km/h）。

示例1：FC FA A0 00

解析：检测到靠近目标，该目标速度为160km/h。

示例2：FB FD 50 00

解析：检测到远离目标，该目标速度为80km/h。

1.2、速度数据拓展输出格式

来向目标速度数据格式：

V（ASCII）＋（ASCII）百位（ASCII）十位（ASCII）个位（ASCII）小数点（ASCII）小数点后一位（ASCII）小数点后两位（ASCII）\r\n

去向目标速度数据格式：

V（ASCII）-（ASCII）百位（ASCII）十位（ASCII）个位（ASCII）小数点（ASCII）小数点后一位（ASCII）小数点后两位（ASCII）\r\n

示例：V-110.01\r\n

解析：检测到远离目标，该目标速度为110.01km/h。

1.3、速度数据拓展输出变体（含告警）格式

来向目标速度数据格式：

V（ASCII）＋（ASCII）百位（ASCII）十位（ASCII）个位（ASCII）告警标识位（ASCII）小数点后一位（ASCII）小数点后两位（ASCII）\r\n

去向目标速度数据格式：

V（ASCII）-（ASCII）百位（ASCII）十位（ASCII）个位（ASCII）告警标识位（ASCII）小数点后一位（ASCII）小数点后两位（ASCII）\r\n

当告警时告警位为“*”，当不告警时告警位为“.”。

示例：	V-110*01\r\n

解析：检测到远离目标，该目标速度为110.01km/h，该目标触发告警。

V+010.01\r\n

解析：检测到远离目标，该目标速度为10.01km/h，该目标不触发告警。

1.4、速度数据GS输出格式

目标速度数据格式：

x（ASCII）＋（ASCII）百位（ASCII）十位（ASCII）个位（ASCII）速度状态码（HEX）y（ASCII））\r\n

| 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码含义 | 保留 | 速度方向 00--无方向 01--去向 10--来向 |  | 保留 | 超速标志 0：正常 1：超速 | 保留 |  |  |

示例：x110“速度状态码”y\r\n  其中速度状态码二进制为00101000。

解析：检测到远离的超速目标，该目标速度为110.01km/h。

- 2、参数配置基础协议

该协议格式业内常用于测速雷达模块的配置。

注：当配置值大于最大取值范围但小于0xF0时，雷达将以最大取值范围进行配置，而当配置值大于等于0xF0时，雷达将保持原配置值不进行配置。

- 2.1、基础配置写入帧0x01

2-1 基础配置写入帧0x01的命令格式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 0x46 | 0x01 | 速度显示门限 | 安装补偿角度 | 目标检测距离 | 0x0D | 0x0A |

| 名称 | 取值范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 速度显示门限 | 0x00~0xDC | 若目标速度小于速度显示门限将不再被输出。 |
| 安装补偿角度 | 0x00~0x5A | 雷达与运动物体间的夹角，用于对结果进行补偿。 |
| 目标检测距离 | 0x00~0x6E | 配置值越小越灵敏，检测距离也越远，但相应的抗干扰能力也越差。如遇雷达传感器附近有强电台发射天线或者雷达传感器电源波纹系数较大导致的干扰需要适当提高灵敏度取值提高抗干扰性能，请自行根据应用条件做取舍。 |

命令示例（HEX）：43 46 01 01 00 00 0D 0A

示例含义：速度小于1km/h的目标将不被检测输出。雷达波束轴中心与被移动目标运动夹角为0度，目标检测距离为0，此时探测距离最远，最为敏感，抗干扰能力也最差。

- 2.2、基础配置写入帧0x02

2-2 基础配置写入帧0x02的命令格式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 0x46 | 0x02 | 目标检测方向 | 速度更新频率 | 速度标准单位 | 0x0D | 0x0A |

| 名称 | 取值范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 目标检测方向 | 0x00~0x02 | 0--双向，1--来向，2--去向 |
| 速度更新频率 | 0x01~0x32 | 目标速度的每秒刷新次数 |
| 速度标准单位 | 0x00~0x01 | 0--公里/小时（km/h），1--英里/小时（mp/h） |

命令示例（HEX）：43 46 02 01 0A 00 0D 0A

示例含义：雷达仅检测来向的运动目标，雷达最快每秒刷新输出10次/秒，雷达的速度单位为km/h。

- 2.3、基础配置写入帧0x03

2-3 基础配置写入帧0x03的命令格式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 0x46 | 0x03 | 抗干扰 | 0x00 | 速度输出协议 | 0x0D | 0x0A |

| 名称 | 取值范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 抗干扰 | 0x00~0x6E | 配置值越大，对突变、循环往复的噪声（如喇叭发音或者雷达传感器本身安装支架的振动又或者电风扇等的干扰）的抗干扰能力也越强，但相应的目标的响应速度也会降低，请自行根据应用条件做取舍。 |
| 速度输出协议 | 0x00~0x01 | 0--速度数据标准输出格式，1--速度数据拓展输出格式。 |

命令示例（HEX）：43 46 03 00 00 00 0D 0A

示例含义：雷达配置为响应速度为最快但抗干扰能力较差，雷达的速度输出协议为标准输出格式。

- 2.4基础配置读取帧0x04

2-4 基础配置读取帧0x04的命令格式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 0x46 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x0D | 0x0A |

2-5 基础配置读取帧0x04的回复格式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x46 | 0x43 | 速度显示门限 | 安装补偿角度 | 目标检测距离 | 目标检测方向 | 速度更新频率 | 速度标准单位 |
| Byte8 | Byte9 | Byte10 | Byte11 | Byte12 |
| 抗干扰 | 0x00 | 速度输出协议 | 0x0D | 0x0A |

命令示例（HEX）：43 46 04 00 00 00 0D 0A

返回示例： 46 43 01 00 00 01 0A 00 00 00 00 0D 0A

示例含义：返回的数据为出厂默认数据，如果进行了相关的数据设置，则返回对应的设置数据。

- 3、参数配置GS协议

该协议格式基于GS sensor协议。

3.1、基础配置写入帧

所有GS配置帧下发后无论成功与否，均无返回响应。

| 格式 | 名称 | 取值范围 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g$ | 灵敏度 | [0,9] | 数值越大越灵敏越不抗干扰 | “g1”,配置灵敏度为1 |
| e$$ | 雷达角度 | [0,60] | 雷达天线面与道路的夹角 | “e10”,配置雷达角度为10 |
| @$ | 速度信息刷新率 | [0,6] | 0:50ms 1:100ms 2:200ms 3:300ms 4:500ms 5:1s 6:2s | “@0”,配置雷达每50ms刷新并上报目标速度信息 |
| u$ | 串口波特率 | [1,9] | 1:115200bps 2:57600bps 3:38400bps 4:19200bps 5:14400bps 6:9600bps 7:4800bps 8:2400bps 9:1200bps | “u1”,配置雷达串口波特率为57600bps |
| c | 速度单位 | / | 速度单位设为公里每小时 | “c”, 速度单位设为公里每小时 |
| d | 速度单位 | / | 速度单位设为英里每小时 | “d”, 速度单位设为英里每小时 |
| i | 速度方向 | / | 仅输出来向目标 | “i”, 雷达仅输出来向目标 |
| o | 速度方向 | / | 仅输出去向目标 | “o”, 雷达仅输出去向目标 |
| b | 速度方向 | / | 输出双向目标 | “b”, 雷达输出双向目标 |
| f | 速度上报 | / | 输出速度最快的目标 | “f”, 雷达输出速度最快的目标 |
| a | 速度上报 | / | 输出距离最近的目标 | “a”, 雷达输出距离最近的目标 |
| t$$$ | 超速门限 | [0,255] | 当目标速度大于该值时，认作超速目标 | “t100”,配置雷达将速度超过100的目标认作超速目标进行告警 |
| l$$$ | 速度下限 | [0,255] | 当目标速度小于该值时，强制归零 | “l010”,配置雷达将速度低于10的目标强制归零剔除 |
| * | 恢复出厂 | / | 将雷达恢复出厂设置 | “*”, 雷达恢复出厂设置 |
| q | 配置读取 | / | 将雷达当前配置读取 | “q”, 将雷达当前配置读取并有返回，详情见下一节。 |

3.2、基础配置读取帧

| 回复字节序号 | ASCII码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | < | 起始符 |
| 2 | a/f | 最近目标上报（a）/最快目标上报（f） |
| 3 | b/i/o | 双向上报（b）/来向上报（i）/去向上报（o） |
| 4 | / | 保留 |
| 5 | 0~9 | 灵敏度，数值越大越灵敏越不抗干扰 |
| 6 | c/d | 速度单位设为公里每小时（c）,英里每小时（d） |
| 7 | 00~60 | 雷达天线面与道路的夹角 |
| 8 |  |  |
| 9 | 000~255 | 超速门限，当目标速度大于该值时，认作超速目标 |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 | 0~6 | 速度信息刷新率 |
| 13 | / | 保留 |
| 14 | / | 保留 |
| 15 | 000~255 | 速度下限，当目标速度小于该值时，强制归零 |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 | / | 保留 |
| 19 | / | 保留 |
| 20 | / | 保留 |
| 21 | > | 结束符 |
| 22 | \r | 换行 |
| 23 | \n | 换行 |

配置读取命令示例（ASCII）：q

雷达示例回复（ASCII）：<abn2c200600x5004000>\r\n

二、使用指南

使用串口调试助手可以快速获取并解析测速雷达传感器数据，可以直观的观察结果，为后续再开发提供便利。

- 将雷达传感器通过USB转串口模块与带串口调试助手的电脑主机连接，雷达传感器用9~24VDC供电。

- 打开串口调试助手，选择对应的端口号，波特率为9600，数据位为8，校验位为None，停止位为1，流控制为None。

- 接收设置选择Hex，勾选自动换行和显示时间，发送设置选择Hex，设置完成后点击最上方的蓝色箭头标记打开串口，可以观察到串口调试助手的窗口刷新目标的速度值，如下图所示。